Ejercicios – Semana 11

Ejercicio 1: Sistema de Control de Temperatura

Objetivo: Crear un sistema de ventilación controlado automáticamente basado en la temperatura ambiente.

Componentes necesarios:

- Sensor de temperatura DHT11 o DHT22

- Actuador: Ventilador (puede ser un motor de corriente continua con una hélice)

- Arduino

Instrucciones:

- Conecta el sensor de temperatura DHT11/DHT22 al Arduino.

- Configura el ventilador de manera que esté controlado por una salida digital del Arduino.

- Programa el Arduino para leer la temperatura del sensor cada 10 segundos.

- Establece una temperatura límite (por ejemplo, 25°C). Si la temperatura ambiente supera este valor, activa el ventilador. Si la temperatura baja de ese límite, apaga el ventilador.

- Observa cómo el ventilador se enciende y apaga automáticamente de acuerdo con los cambios de temperatura.

Ejercicio 2: Sistema de Iluminación Automática con Sensor de Luz

Objetivo: Diseñar un sistema de iluminación que se encienda automáticamente en condiciones de poca luz.

Componentes necesarios:

- Sensor de luz LDR (fotoresistor)

- Actuador: LED o lámpara controlada por un relé

- Arduino

Instrucciones:

- Conecta el LDR al Arduino junto con una resistencia en un divisor de tensión para medir los niveles de luz.

- Configura un LED o lámpara para que esté controlado por el Arduino.

- Programa el Arduino para leer el valor de luz del LDR cada 5 segundos.

- Establece un umbral de luz (por ejemplo, en un valor que corresponda a baja luminosidad). Si la luz ambiental cae por debajo de este valor, enciende el LED o la lámpara. Si hay suficiente luz, apaga el LED o lámpara.

- Prueba el sistema en diferentes condiciones de luz y ajusta el umbral si es necesario.

Ejercicio 3: Medidor de Distancia con Alarma de Proximidad

Objetivo: Crear un medidor de distancia que active una alarma cuando un objeto esté demasiado cerca.

Componentes necesarios:

- Sensor de ultrasonido HC-SR04

- Actuador: Buzzer o LED rojo para la alarma

- Arduino

Instrucciones:

- Conecta el sensor HC-SR04 al Arduino para que mida la distancia de objetos cercanos.

- Conecta un buzzer o LED rojo a una salida digital del Arduino para usarlo como alarma.

- Programa el Arduino para medir la distancia cada segundo.

- Establece un umbral de distancia (por ejemplo, 10 cm). Si un objeto está más cerca de este valor, activa el buzzer o enciende el LED rojo. Si el objeto se aleja, apaga la alarma.

- Prueba el sistema colocando objetos a diferentes distancias y observa la respuesta.