Cuestionario sobre Álgebra Booleana

Subtema 1: Tablas de Verdad

1. Dibuja la tabla de verdad de una puerta AND con dos entradas A y B.

2. Dibuja la tabla de verdad de una puerta OR con dos entradas A y B.

3. Dibuja la tabla de verdad de una puerta NOT con una entrada A.

4. Dibuja la tabla de verdad de una puerta NAND con dos entradas A y B.

5. Dibuja la tabla de verdad de una puerta XOR con dos entradas A y B.

Subtema 2: Operaciones Básicas de la lógica

6. Simplifica la siguiente expresión booleana: A + A'B.

7. Simplifica la siguiente expresión booleana: (A + B)(A' + C).

8. Demuestra que la expresión A + AB = A utilizando propiedades del álgebra booleana.

9. Utiliza las propiedades de las operaciones lógicas para simplificar: AB + A'C.

10. Realiza la simplificación de la expresión: (A + B)(A' + C)(B + C).

Subtema 3: Compuertas básicas

11. ¿Cuál es la salida de la siguiente combinación de compuertas: A AND B OR C?

12. Dibuja un circuito lógico utilizando compuertas AND, OR y NOT para la expresión (A + B)C.

13. ¿Qué función realiza una puerta XOR con dos entradas?

14. Dibuja un circuito lógico utilizando puertas NAND para realizar una puerta AND de dos entradas.

15. Dibuja un circuito lógico utilizando puertas NOR para realizar una puerta OR de dos entradas.

Subtema 4: Funciones Booleanas por términos máximos

16. Escribe la función booleana correspondiente a la siguiente tabla de verdad utilizando la forma de términos máximos (Suma de productos).

| A | B | C | Salida |

|---|---|---|--------|

| 0 | 0 | 0 |   1    |

| 0 | 1 | 0 |   1    |

| 1 | 0 | 1 |   1    |

| 1 | 1 | 1 |   1    |

17. Escribe la función booleana correspondiente a la siguiente tabla de verdad utilizando la forma de términos máximos.

| A | B | C | Salida |

|---|---|---|--------|

| 0 | 0 | 0 |   0    |

| 0 | 1 | 0 |   1    |

| 1 | 0 | 1 |   1    |

| 1 | 1 | 0 |   1    |

18. Escribe la función booleana en forma de términos máximos para la tabla de verdad siguiente.

| A | B | C | Salida |

|---|---|---|--------|

| 0 | 0 | 0 |   0    |

| 0 | 1 | 1 |   1    |

| 1 | 1 | 1 |   1    |

| 1 | 0 | 1 |   1    |

Subtema 5: Funciones Booleanas por términos mínimos

19. Escribe la función booleana correspondiente a la siguiente tabla de verdad utilizando la forma de términos mínimos (Producto de sumas).

| A | B | C | Salida |

|---|---|---|--------|

| 0 | 0 | 0 |   1    |

| 0 | 1 | 0 |   1    |

| 1 | 0 | 1 |   0    |

| 1 | 1 | 1 |   0    |

20. Escribe la función booleana correspondiente a la siguiente tabla de verdad utilizando la forma de términos mínimos.

| A | B | C | Salida |

|---|---|---|--------|

| 0 | 0 | 0 |   0    |

| 0 | 1 | 0 |   1    |

| 1 | 0 | 1 |   0    |

| 1 | 1 | 0 |   1    |

21. Escribe la función booleana correspondiente a la siguiente tabla de verdad utilizando la forma de términos mínimos.

| A | B | C | Salida |

|---|---|---|--------|

| 0 | 0 | 0 |   1    |

| 0 | 1 | 1 |   0    |

| 1 | 1 | 0 |   1    |

| 1 | 0 | 1 |   1    |

Subtema 6: Postulados del álgebra booleana

22. Demuestra que A + AB = A utilizando un teorema del álgebra booleana.

23. Demuestra que A(A + B) = A utilizando un teorema del álgebra booleana.

24. Simplifica la expresión booleana A' + AB' usando las propiedades del álgebra booleana.

25. Simplifica la siguiente expresión utilizando postulados del álgebra booleana: A + AB + A'C.

26. Utiliza los postulados del álgebra booleana para simplificar la expresión: A'B + AB.

Respuestas para los ejercicios

1. La tabla de verdad de una puerta AND con dos entradas A y B es:

| A | B | Salida |

|---|---|--------|

| 0 | 0 |   0    |

| 0 | 1 |   0    |

| 1 | 0 |   0    |

| 1 | 1 |   1    |

2. La tabla de verdad de una puerta OR con dos entradas A y B es:

| A | B | Salida |

|---|---|--------|

| 0 | 0 |   0    |

| 0 | 1 |   1    |

| 1 | 0 |   1    |

| 1 | 1 |   1    |

3. La tabla de verdad de una puerta NOT con una entrada A es:

| A | Salida |

|---|--------|

| 0 |   1    |

| 1 |   0    |

4. La tabla de verdad de una puerta NAND con dos entradas A y B es:

| A | B | Salida |

|---|---|--------|

| 0 | 0 |   1    |

| 0 | 1 |   1    |

| 1 | 0 |   1    |

| 1 | 1 |   0    |

5. La tabla de verdad de una puerta XOR con dos entradas A y B es:

| A | B | Salida |

|---|---|--------|

| 0 | 0 |   0    |

| 0 | 1 |   1    |

| 1 | 0 |   1    |

| 1 | 1 |   0    |

6. Simplificación de A + A'B:

A + A'B = A + B (por la ley de absorción).

7. Simplificación de (A + B)(A' + C):

Expansión: AC + A'B + AB + BC

La expresión no puede simplificarse más.

8. Demostración de A + AB = A:

A + AB = A(1 + B) = A(1) = A (por la ley de absorción).

9. Simplificación de AB + A'C:

No se puede simplificar más sin tener valores específicos de A, B y C.

10. Simplificación de (A + B)(A' + C)(B + C):

Expansión: AB + AC + A'BC + A'C

No hay más simplificación posible.