Cuestionario Flip Flops:

- ¿Cuál es la función principal de un flip-flop en un circuito digital?

- A) Realizar operaciones de suma y resta

- B) Almacenar un bit de información para usar en ciclos futuros

- C) Convertir señales analógicas a digitales

- D) Multiplicar dos señales de entrada

- ¿Qué características distingue al flip-flop tipo SR?

- A) Permite almacenar varios bits de información a la vez

- B) Tiene entradas de Set y Reset para controlar el estado de salida

- C) Es un flip-flop con reloj y solo tiene una entrada de datos

- D) No requiere una señal de reloj para funcionar

- En el flip-flop tipo D, ¿qué ocurre con la salida cuando la entrada de datos cambia?

- A) La salida cambia inmediatamente, independientemente del reloj

- B) La salida cambia solo cuando hay un pulso en la señal de reloj

- C) La salida permanece constante hasta el siguiente ciclo de reinicio

- D) La salida realiza una operación de suma con la entrada

- ¿Cuál es la principal diferencia entre un flip-flop tipo JK y un flip-flop tipo SR?

- A) El flip-flop JK solo tiene una entrada de datos

- B) El flip-flop JK resuelve la condición indeterminada cuando ambas entradas están en 1

- C) El flip-flop SR permite sumar las entradas

- D) El flip-flop JK no requiere señal de reloj para cambiar de estado

- En un flip-flop tipo T, ¿qué efecto tiene un pulso en el reloj si la entrada T está en 1?

- A) No afecta a la salida

- B) Alterna el estado de la salida (de 0 a 1 o de 1 a 0)

- C) Mantiene la salida en 1 sin cambios

- D) Realiza una operación de Reset

- ¿Cuál es la principal aplicación de un flip-flop tipo D en sistemas digitales?

- A) Generar una señal de reloj

- B) Almacenar datos  y actuar como un dispositivo de almacenamiento explicito ( D = Q+)

- C) Realizar operaciones lógicas de comparación

- D) Multiplicar bits de datos

- ¿Qué condición causa un estado indeterminado en un flip-flop tipo SR?

- A) Cuando ambas entradas (S y R) son 0

- B) Cuando ambas entradas (S y R) son 1

- C) Cuando la entrada S es 1 y la R es 0

- D) Cuando ambas entradas son distintas

- ¿Qué sucede con la salida de un flip-flop tipo JK cuando las entradas J y K son ambas 1 y se produce un pulso de reloj?

- A) La salida alterna entre 0 y 1

- B) La salida se mantiene en su estado actual

- C) La salida se vuelve indeterminada

- D) La salida se pone a 0

- En un flip-flop tipo T, ¿cómo se comporta la salida si T está en 0 cuando llega el pulso de reloj?

- A) La salida cambia de estado

- B) La salida permanece en su estado actual

- C) La salida se pone automáticamente en 1

- D) La salida realiza una operación de OR

- ¿Por qué el flip-flop tipo D es conocido como "flip-flop de retención de datos" o “flip flop de registro”?

- A) Porque su salida siempre se pone en 1 con el reloj

- B) Porque solo cambia la salida cuando la entrada de datos cambia

- C) Porque captura el valor de la entrada D en cada pulso de reloj y lo mantiene hasta el siguiente pulso

- D) Porque realiza operaciones lógicas avanzadas