Ejercicios Semana 6

Ejercicio 1: Diseño de un Flip-Flop tipo SR

Componentes permitidos:

Compuertas NAND, NOR

Descripción:

Diseñar un flip-flop básico tipo SR utilizando compuertas NAND o NOR. Explicar cómo los valores de las entradas de Set (S) y Reset (R) afectan a la salida. Realizar el análisis y crear la tabla de verdad, describiendo la condición indeterminada y sus implicaciones en el circuito.

Ejercicio 2: Implementación de un Registro de Desplazamiento usando Flip-Flops tipo D

Componentes permitidos:

Flip-flops tipo D, compuertas AND y OR

Descripción:

Diseñar un registro de desplazamiento de 4 bits utilizando flip-flops tipo D. Configurar el circuito para que cada pulso de reloj desplace el valor de la salida una posición hacia la derecha. Explicar el funcionamiento del registro, y detallar cómo se propaga la información en cada pulso de reloj.

Ejercicio 3: Construcción de un Contador Binario usando Flip-Flops tipo T

Componentes permitidos:

Flip-flops tipo T, compuertas AND

Descripción:

Crear un contador binario de 3 bits utilizando flip-flops tipo T. Configurar el circuito para que cuente de 0 a 7 en binario con cada pulso de reloj. Realizar el análisis del funcionamiento del contador, describiendo cómo los flip-flops alternan entre 0 y 1, y crear el diagrama de estado correspondiente.

Ejercicio 4: Diseño de un Flip-Flop tipo JK y su Aplicación en un Contador

Componentes permitidos:

Flip-flops tipo JK, compuertas AND y OR

Descripción:

Diseñar un flip-flop tipo JK básico y demostrar su funcionamiento como contador. Explicar cómo las entradas J y K controlan el estado de salida y cómo se resuelve la condición indeterminada. Aplicar este flip-flop para construir un contador de 2 bits que cuente hasta 3 (en binario) y reinicie a 0.