Cuestionario 1: Tipos de Flip Flops

- ¿Qué es un flip-flop?

- ¿Cuáles son los tipos principales de flip-flops?

- ¿Cuál es la función principal de un flip-flop tipo SR?

- ¿Cómo funciona un flip-flop tipo JK?

- ¿Qué diferencia a un flip-flop D de otros tipos de flip-flops?

- ¿En qué tipo de aplicaciones se utiliza un flip-flop T?

- ¿Cómo se almacena información en un flip-flop?

- ¿Por qué se dice que los flip-flops son biestables?

- ¿Qué ocurre en la salida de un flip-flop SR cuando ambas entradas están en 1?

- ¿Cómo se comporta un flip-flop tipo D con reloj positivo?

Cuestionario 2: Conversión y Aplicación de Flip Flops

- ¿Qué se entiende por conversión de flip-flops?

- ¿Cómo se convierte un flip-flop SR en un flip-flop D?

- ¿Cuáles son los pasos para convertir un flip-flop tipo T en uno JK?

- ¿Por qué es útil realizar conversiones entre flip-flops en circuitos digitales?

- ¿Qué rol juegan los flip-flops en circuitos secuenciales?

- ¿Qué ventaja presenta el flip-flop JK frente al flip-flop SR?

- ¿Cómo ayuda un flip-flop a estabilizar el estado de un sistema digital?

- ¿Qué importancia tienen los flip-flops en los contadores binarios?

- ¿Por qué se utilizan flip-flops en circuitos de almacenamiento de datos?

- ¿Cuál es el propósito de un flip-flop en un sistema de control de tiempo?

Ejercicio Práctico: Manipulación y Aplicación de Flip Flops

Desarrolla un circuito que implemente un contador binario de 4 bits utilizando flip-flops tipo T.

Instrucciones:

- Diseño del Circuito: Utiliza cuatro flip-flops tipo T conectados en serie para construir un contador de 4 bits.

- Funcionamiento del Circuito:

  - Configura cada flip-flop para que cambie su estado (0 a 1 o 1 a 0) con cada pulso de reloj.

  - Conecta la salida de cada flip-flop al siguiente, de modo que el circuito cuente en secuencia binaria con cada pulso de reloj.

- Verificación:

  - Realiza la prueba del circuito y verifica que cuente desde 0000 hasta 1111 en binario, reiniciando después de 1111.

  - Informe de Resultados: Explica cómo el circuito cuenta y cómo cada flip-flop cambia de estado en función del reloj.